Opis przedmiotu zamówienia.

Wykonanie audytu energetycznego budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 zlokalizowanego przy ul. Strażackiej 57 na działce ew. nr 36/1 i 36/2 z obrębu 3-08-07 w Warszawie.

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego audytu energetycznego budynku głównego MOW Nr 2 oraz budynku towarzyszącego w zabudowie bliźniaczej, zlokalizowanego na tej samej działce, w którym znajdują się pracownia fryzjerska dla wychowanek oraz mieszkanie socjalne. Audyt obejmuje analizę możliwych wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych, określenie efektów energetycznych, ekologicznych i ekonomicznych planowanych działań, a także wskazanie optymalnego wariantu realizacji inwestycji. Audyt energetyczny ma stanowić dokument umożliwiający przygotowanie i realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz ubieganie się o środki finansowe ze źródeł krajowych i unijnych.

- Podstawa prawna

Audyt należy wykonać zgodnie z:

- Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków w szczególności art. 18,

- Rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audyty remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

- Aktualnymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Obowiązującymi normami dotyczącymi charakterystyki energetycznej budynków,

- Wytycznymi programu NFOŚiGW „Poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych”

- Zakres audytu

Audyt energetyczny powinien obejmować między innymi:

- Inwentaryzację budowlaną i energetyczną budynku, w tym:

- Dane identyfikacyjne budynku,

- Opis konstrukcji przegród budowlanych,

- Charakterystykę źródeł ciepła,

- Instalacje centralnego ogrzewania,

- Instalacje ciepłej wody użytkowej,

- Instalacje wentylacji i klimatyzacji,

- Instalacje elektryczne i oświetleniowe,

- Ocenę aktualnego stanu technicznego budynku i systemów technicznych,

- Określenie aktualnego zużycia energii i kosztów eksploatacyjnych,

- Analizę możliwości usprawnień termomodernizacyjnych, w szczególności:

- Docieplenia ścian zewnętrznych, ‘

- Docieplenia stropodachów i dachów,

- Docieplenia stropów nad nieogrzewanymi pomieszczeniami,

- Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

- Modernizacji źródeł ciepła,

- Modernizacji instancji c.o.,

- Modernizacji wentylacji,

- Modernizacji oświetlenia,

- Wykonanie obliczeń energetycznych dla każdego wariantu,

- Analizę ekonomiczną przedsięwzięć obejmującą:

- Nakłady inwestycyjne,

- Oszczędności kosztów energii

- Prosty czas zwrotu,

- Ocenę opłacalności zgodnie z algorytmem określonym w rozporządzeniu,

- Wskazanie wariantu optymalnego wraz z uzasadnieniem wyboru,

- Określenie:

- Rocznego zapotrzebowania na energię przed i po realizacji przedsięwzięcia,

- Przewidywanego zmniejszenia emisji CO2,

- Przewidywanych oszczędności energii końcowej i pierwotnej,

- Sporządzenie karty audytu energetycznego zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu.

- Obowiązki Wykonawcy:

- Przeprowadzenie wizji lokalnej,

- Pozyskanie od zamawiającego danych niezbędnych do wykonania audytu,

- Wykonanie dokumentacji przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie,

- Konsultowanie z zamawiającym proponowanych wariantów przedsięwzięć

- Jednokrotna aktualizacja, uzupełnienie audytu w przypadku uwag instytucji finansującej lub oceniającej projekt, a także w przypadku konieczności dostosowania do wymogów programu dofinansowującego, w którym będzie uczestniczyła placówka.

- Forma opracowania

Wykonawca przekaże zamawiającemu 3 egzemplarze papierowe audytu energetycznego i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (pdf oraz wersja edytowalna)

- Termin wykonania

Audyt należy wykonać w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.

- Gwarancja

Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił gwarancji jakości na okres minimum 24 miesięcy od protokolarnego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do poprawy treści analizy na wniosek Zamawiającego.